### 技术指标

| 输入值 | 总共12个-（6）平衡的麦克风/线路输入，（4）不平衡的，单加总的RCA输入对，S / PDIF输入 |
| --- | --- |
| 输入类型 | Euroblock（麦克风/线路），RCA（来源） |
| 输入阻抗 | Euroblock：>50kΩ平衡，>25kΩ不平衡，经过射频滤波；RCA：>25kΩ不平衡，经过RF滤波 |
| 最大输入 | + 20dBu麦克风/线路，+ 12dBu RCA |
| CMRR | > 40dB，通常> 55db @ 1kHz |
| 麦克风前置放大器增益 | 30至60dB |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | <-118dBu，22Hz-22kHz，150Ω源阻抗 |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | 15伏 |
| 输出量 | 共6 |
| 输出类型 | 电子平衡，RF过滤Euroblock |
| 输出阻抗 | 120Ω平衡，60Ω不平衡 |
| 最大输出 | + 20dBu |
| A / D转换器 | dbx IV型™转换系统 |
| A / D动态范围 | （线路）> 113dB，A加权，> 110dB未加权 |
| IV型动态范围 | > 119dB，A加权，22kHz; 带宽：> 117dB，未加权，22kHz带宽 |
| 采样率 | 48kHz的 |
| D / A动态范围 | 112dB A加权，109dB非加权，22kHz BW |
| 动态范围 | > 110dB A加权，> 107dB非加权，22kHz BW |
| THD +噪声 | + 4dBu，1kHz，0dB增益时典型值为0.003％ |
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz，+ /-0.5dB |
| 通道间串扰 | 典型值> 80dB |
| 传播延迟 | 0.8毫秒 |
| 工作电压 | 100-240伏交流电，50 / 60Hz |
| 能量消耗 | 27瓦 |
| BTU | <92.13 |
| 单位重量 | 6.2磅/2.81千克 |
| 装运重量 | 8.35磅/3.78千克 |
| 尺寸图 | 1.75英寸（1U）x 19英寸x 7.75英寸（45毫米x 483毫米x 197毫米） |
| 安全机构认证 | UL 60065，IEC 60065，E 60065，EN 55013 |