### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4英寸TRS，母XLR（热销2） |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 平衡40k欧姆，不平衡20k欧姆 |
| 最大输入 | > + 21dBu平衡或不平衡 |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 输出连接器 | 1/4英寸TRS，公XLR（热销2针） |
| 输出类型 | 阻抗平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡100欧姆，不平衡50欧姆 |
| 最大输出 | > + 21dBu平衡/不平衡至2k欧姆或更大; > + 18dBm平衡/不平衡（600欧） |
| 带宽 | 20Hz至20kHz，+ 0.5 / -1dB |
| 频率响应 | <10Hz至> 50kHz，+ 0.5 / -3dB |
| 动态范围 | 通常> 112dB |
| 信噪比 | 通常> 95dB |
| THD +噪声 | <0.003％ |
| 通道间串扰 | <-90dB，20Hz至20kHz |
| 旁路开关 | 在信号路径中绕过图形均衡器部分 |
| 低切开关 | 激活50Hz 12dB / octave高通滤波器 |
| 范围开关 | 选择+/- 6dB或+/- 12dB滑块增强/剪切范围 |
| 工作电压 | 100-240VAC 50/60赫兹 |
| 能量消耗 | 15瓦 |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 单位重量 | 6.2磅（2.81千克） |
| 装运重量 | 7.9磅（3.58千克） |
| 尺寸图 | 3.5英寸（8.9厘米）高x 6英寸（15.24厘米）深x 19英寸（48.26厘米）宽 |