### 技术指标

| 麦克风前置放大器连接器 | XLR母针2热; 电子平衡/不平衡 |
| --- | --- |
| 麦克风前置放大器输入阻抗 | 1.9千欧 |
| CMRR | 从20 Hz到3 kHz> 85 dB，从3 kHz到20 kHz> 70 dB |
| 仪器输入连接器 | 尖袖¼”千斤顶 |
| 输入类型 | （乐器）不平衡 |
| 仪器输入阻抗 | 500 kΩ |
| 最大输入 | （仪器）+ 21dBu不平衡 |
| 前置放大器插入连接器 | 尖端环套筒¼”，经过射频滤波 |
| 前置放大器插入类型 | 不平衡，提示=发送，响铃=返回 |
| 线路输出（前置放大器和压缩器/限幅器）连接器 | 公XLR和尖端环套¼”（针2和尖端热） |
| 线路输出（前置放大器和压缩器/限制器）类型 | 伺服平衡/不平衡 |
| 线路输出（前置放大器和压缩器/限幅器）阻抗 | 平衡30Ω，不平衡15Ω |
| 线路输出（前置放大器和压缩器/限制器）最大输出电平 | > +21 dBm（负载为600 ohm） |
| 压缩机侧链插入连接器 | 尖端环套筒¼”，经过射频滤波 |
| 压缩机侧链插入类型 | 不平衡，振铃=输出，提示=输入 |
| 压缩机侧链插入阻抗 | 1kΩ（输出），50kΩ（输入） |
| 真空管类型 | 12AU7A / ECC82 |
| 真空管栅电源 | + 250V DC |
| 真空管加热器电源 | + 12V DC |
| 频率响应（麦克风输入） | 20 Hz至50 kHz，+ 0 / -1dB，40 dB增益 |
| 频率响应（仪器输入） | 30 Hz至70 kHz，+ 0 / -1dB，单位增益 |
| THD +噪声（麦克风输入到输出） | 在0 dBu输出，1 kHz，40 dB增益下典型值为0.25％ |
| THD +噪声（乐器输入到线路输出） | 在0 dBu输出，1kHz，单位增益下典型值为0.2％ |
| 等效噪声级 | 源负载为150，22 Hz至22 kHz时通常> -123 dBu |
| 本底噪声 | 麦克风插入到Comp输出：<-93 dBu，单位增益，均衡器平坦，无增益降低 |
| 前置放大器功能开关/控件：乐器输入 | 在麦克风XLR输入和前面板¼”乐器输入之间选择 |
| 前置放大器功能开关/控制：+ 48V | 通过6.81kΩ电阻将+48 VDC发送到麦克风输入的引脚2和3 |
| 前置放大器功能开关/控件：20dB Pad | 使麦克风输入衰减20 dB |
| 前置放大器功能开关/控件：极性反转 | 颠倒麦克风输入XLR的引脚2和3 |
| 前置放大器功能开关/控件：80 Hz低切 | 在麦克风和乐器信号路径中启用80 Hz，12 dB /八度音阶的高通滤波器 |
| 前置放大器功能开关/控制：增益控制范围 | 麦克风输入-∞至+55 dB; 仪器输入-∞至+40 dB |
| 前置放大器功能开关/控件：后管衰减 | -∞至0 dB |
| 前置放大器功能开关/控件：峰值指示器 | 当前置放大器在削波的3 dB以内时发亮RED |
| 均衡器低频 | 100 Hz，低通搁板滤波器 |
| 均衡器高频 | 10 kHz，高通搁板滤波器 |
| 均衡器中频 | 可从100 Hz扫描到8 kHz |
| 均衡器功能开关/控件：窄 | 选择MID频率均衡器的“ Q”。“ OUT”位置Q = 0.9；“ IN”位置Q = 2.9 |
| 情商增益 | （所有频段）可在–15至+15 dB范围内扫描 |
| 压缩机阈值范围 | -40 dBu至+20 dBu |
| 压缩机阈值特征 | 可选的OverEasy™或硬膝 |
| 压缩比 | 变量1：1至∞：1; 60 dB最大压缩 |
| 压缩器起音/释放模式 | 可选择手动或自动 |
| 压缩机手动启动时间 | 取决于程序的可扩展性；通常为400 dB / msec至1 dB / msec |
| 压缩机手册发布时间 | 取决于程序的可扩展性；通常为4000 dB /秒至10 dB /秒 |
| 压缩机自动启动时间 | 取决于程序，通常15 ms表示10 dB，5 ms表示20 dB，3 ms表示30 dB |
| 压缩机自动释放时间 | 取决于程序，通常为120 dB /秒 |
| 压缩机输出水平控制范围 | -20 dB至+20 dB |
| 压缩机峰值指示器 | 压缩器/限制器在限幅3 dB之内时发亮RED |
| 限制器类型 | dbx PeakPlus™ |
| 限制器阈值范围 | -4 dBu至+ 22 dBu（关闭） |
| 限幅比 | ∞：1 |
| 限制器攻击和释放 | 取决于程序 |
| 电源 | 通用开关模式 |
| 工作电压 | 100 – 240 VAC，50/60赫兹 |
| 电源要求 | 20瓦 |
| 保险丝 | T2.5AL 250V |
| 开机时间 | 约2秒 |
| 尺寸图 | 3.5英寸高X 19英寸宽X 8英寸深（88.9mmH X 482.6mmW X 203.2mmD） |
| 重量 | 3.7磅（8.1磅） |
| 装运重量 | 5.0公斤（11.0磅） |