### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4英寸TRS，母XLR（热销2） |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | >50kΩ平衡，>25kΩ不平衡 |
| 最大输入 | > + 24dBu，平衡或不平衡 |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 侧链 | 1/4“ TRS电话，正常：振铃=输出（发送）；提示=输入（返回） |
| 侧链阻抗 | 尖端=>10kΩ（输入），振铃=2kΩ（输出） |
| 侧链最大输入水平 | > + 20dBu（提示/输入）; > + 20dBu（环形/输出） |
| 输出连接器 | 1/4英寸TRS，母XLR（热销2） |
| 输出阻抗 | 120Ω平衡，>60Ω不平衡 |
| 最大输出 | + 21dBu平衡/不平衡至2kΩ或更大; > +18 dBm平衡/不平衡（进入600Ω） |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz；+0，-0.5dB，典型的3dB点为0.35Hz和110kHz，单位增益 |
| 噪声 | <-90dBu，22Hz至22kHz，无加权，单位增益 |
| THD +噪声 | 通常<0.04％；高达40dB @ 1kHz的任何压缩量 |
| IMD | 通常<0.08％SMPTE @ + 10dBu（增益降低15dB） |
| 压缩机阈值范围 | -40dBu至+ 20dBu |
| 压缩机阈值特征 | 可选的OverEasy®或硬膝盖 |
| 压缩比 | 变量; 1：1至无穷大：1; 60dB最大压缩 |
| 压缩机启动时间 | 取决于程序的变量；3ms至340ms可降低15dB的增益 |
| 压缩机释放时间 | 取决于程序的变量；200dB /秒至3dB /秒 |
| 扩展器/门阈值范围 | OFF至+ 15dBu |
| 扩展器/门比 | 10：1 |
| 扩展器/门最大深度 | > 60分贝 |
| 扩展器/门攻击时间 | <500µs（从最大深度开始） |
| 扩展器/门释放时间 | 可调30ms至3sec（至30dB衰减） |
| 限制器阈值范围 | 0dBu至+ 20dBu |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 通道间串扰 | <-80dB，20Hz至20kHz |
| 动态范围 | > 115 dB，未加权 |
| 立体声耦合 | 真均方根功率求和™ |
| 能量消耗 | 最大15瓦 |
| 工作温度 | 0°C至45°C（32°F至113°F） |
| 尺寸图 | 1.75英寸x 19英寸x 6.75英寸（4.45厘米x 48.2厘米x 17.15厘米） |
| 单位重量 | 5.05磅（2.29千克） |
| 装运重量 | 7.20磅（3.27千克） |
| 参考 | 0dBu = 0.775Vrms |
| 工作电压 | 100伏交流50 / 60Hz; 120VAC 60Hz; 230伏交流50/60赫兹 |